Załącznik do ogłoszenia o przetargu w trybie określonym w art. 701 – 705 Kodeksu cywilnego

na „Dzierżawę analizatorów do badań biochemicznych i do badań immunochemicznych wraz z dostawą odczynników”.

- Opis przedmiotu zamówienia

- Zadanie pierwsze

- Dzierżawa analizatora do badań biochemicznych

- wraz z dostawą odczynników

Załącznik nr 2.1

- Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia:

- Dostawa zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia poniżej.

- Instalacja, konfiguracja i szkolenie z obsługi analizatora.

Wszystkie prace będące przedmiotem zamówienia powinny zakończyć się w terminie określonym w punkcie IV Ogłoszenia o przetargu.

ANALIZATOR DO BADAŃ BIOCHEMICZNYCH

| Pełna nazwa urządzenia, typ, model (podać): |  |
| --- | --- |
| Producent (podać): |  |

Parametry oferowanego analizatora:

| Lp. | Parametr produktu | Wymagany | Oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydajność analizatora |  |  |  |
| 1. | Wydajność aparatu minimalnie 400 oznaczeń na godzinę z ISE. | TAK, podać |  |
| Metody wykonywania oznaczeń |  |  |  |
| 2. | Fotometria w zakresie UV i światła widzialnego. | TAK |  |
| 3. | Turbidymetria. | TAK |  |
| 4. | Oznaczenia w fazie ciekłej. | TAK |  |
| 5. | ISE. | TAK |  |
| Możliwości analityczne |  |  |  |
| 6. | Chemia kliniczna (jony, substraty, enzymy, białka specyficzne). | TAK |  |
| Charakterystyka analizatora |  |  |  |
| 7. | Data produkcji nie wcześniej niż 2010 r. | TAK |  |
| 8. | Oprogramowanie analizatora i instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK |  |
| 9. | Chłodzone stanowiska odczynników w temp. nie wyższej niż 8°C. | TAK podać |  |
| 10. | Inkubator powietrzny. | TAK |  |
| 11. | Kuwety myte w analizatorze wielokrotnego użytku lub jednorazowe. | TAK |  |
| 12. | Możliwość wykonywania badań w systemie pilnym. | TAK |  |
| 13. | Możliwość wprowadzania probówek pierwotnych z zamkniętego systemu pobrania. | TAK |  |
| 14. | Możliwość ciągłego dostawiania statywów z probówkami w czasie pracy analizatora. | TAK |  |
| 15. | Możliwość automatycznego rozcieńczenia, lub zagęszczania i powtórzenia oznaczenia przy przekroczeniu parametrów opisujących przebieg reakcji. | TAK |  |
| 16. | Możliwość identyfikacji próbek badanych w oparciu o kod paskowy. | TAK |  |
| 17. | Detektor wykrywania skrzepów w badanej próbce. | TAK |  |
| 18. | Dwustronna komunikacja i współpraca analizatora z laboratoryjnym systemem informatycznym Eskulap. | TAK |  |
| 19. | Sterownik wraz licencją wystawioną na Zamawiającego dla systemu Eskulap. |  |  |
| 20. | Zewnętrzna drukarka analizatora. | TAK |  |
| 21. | UPS umożliwiający dokończenie wszystkich rozpoczętych testów w przypadku zaniku napięcia. | TAK |  |
| 22. | Instalacja, uruchomienie i szkolenie na koszt Dostawcy. | TAK |  |
| Serwis |  |  |  |
| 23. | Okres gwarancji przez okres trwania umowy. | TAK |  |
| 24. | Na czas trwania dzierżawy bezpłatny serwis, przeglądy i konserwacja. | TAK |  |
| 25. | Czas przybycia serwisu od chwili zgłoszenia telefonicznego maksymalnie 24 godziny. | TAK |  |
| 26. | Dostępność serwisu przez 365 dni w roku. | TAK |  |

- Wykonawca zobowiązany jest dołączyć katalog lub folder potwierdzający wymagania.

Uwaga:

W przypadku, gdy Wykonawca nie poda że spełnia na „TAK” wymagania dotyczące wartości parametru objętego kolumną tabeli „Wymagany” – oferta zostanie odrzucona.

|  | …………………………………………………..……. - Podpis i pieczęć - osoby/osób uprawnionej/uprawnionych - do reprezentowania dostawcy |
| --- | --- |